# Analogausgabe über MCP4822 (SPI)

Endgültige Verdrahtung MCP4822 an Teensy 3.6 (CS = Pin 32)

- VDD → 3.3V

- VSS → GND

- SCK → Teensy 14 (SPI SCK)

- SDI → Teensy 7 (SPI MOSI)

- CS → Teensy 32

- LDAC → GND (sofortiges Update nach SPI-Write)

- SHDN → 3.3V (aktiv)

- VOUTA → Analog-Out A

- VOUTB → Analog-Out B

- Optional: 0.1µF zwischen VDD und GND nahe am MCP4822

Damit hängt der MCP4822 am gleichen SPI-Bus wie Display/Touch, aber mit eigenem CS auf Pin 32.

Anmerkung: Die Gefahr von Timingkonflikten ist gering, solange du die SPI-Regeln einhältst (eigener CS, immer nur ein Device aktiv, passende SPI-Settings pro Zugriff).

Worauf es ankommt:

- Nur ein CS gleichzeitig aktiv. Dann gibt’s keinen Datenkollisions-Risiko.

- SPI-Settings pro Device setzen (Mode/Clock). Das ist besonders wichtig, wenn die Libraries unterschiedliche SPI-Modi verwenden.

- Keine SPI-Zugriffe in konkurrierenden Kontexten. Wenn du z.B. im Timer-ISR den MCP4822 beschreiben würdest und gleichzeitig im loop() das Display aktualisiert, kann es zu Konflikten kommen. Lösung: SPI nur im loop() benutzen oder Zugriff kurz schützen.

Praxis-Empfehlung:

- Für den MCP4822 SPI.beginTransaction(...) / SPI.endTransaction(...) benutzen.

- Display/Touch nur aus dem loop() ansprechen (keine SPI-Calls im ISR).

- Wenn nötig: kurz Interrupts sperren beim MCP-Write (noInterrupts() / interrupts()), aber nur wenn du tatsächlich SPI im ISR hast.

Wenn du willst, kann ich dir einen kleinen MCP4822-Write-Helper mit korrekten SPI-Settings für Teensy 3.6 skizzieren.