Hardwareerweiterung

Hier ist eine konsistente Endbelegung für deinen aktuellen Ausbau. Ich gehe dabei davon aus, dass Val3 künftig über den MCP4822 läuft und dass intern/extern im Menü gewählt wird, also kein extra Schalter-Pin nötig ist.

Empfohlene Belegung

- Bereits belegt:

  - Touch IRQ=2, CS=10

  - TFT MOSI=7, SCK=14, MISO=12, DC=20, CS=21

  - Gate-Out 3, 4, 5

  - DAC-Out intern A21, A22

  - Das entspricht deinem aktuellen Stand in main.cpp

- Neu:

  - MCP4822 CS = 9

  - MCP4822 LDAC = 8 optional

  - MCP4822 MOSI = 7 gemeinsam mit TFT/Touch

  - MCP4822 SCK = 14 gemeinsam mit TFT/Touch

  - MCP4822 CH-A = Val3

  - MCP4822 CH-B = Pitch Out Kanal 1

- 3 CV-Eingänge:

  - CV_IN_1 = A13 auf Pin 32

  - CV_IN_2 = A14 auf Pin 33

  - CV_IN_3 = A15 auf Pin 34

- 3 Encoder:

  - ENC1 A = 15

  - ENC1 B = 16

  - ENC1 SW = 24

  - ENC2 A = 17

  - ENC2 B = 18

  - ENC2 SW = 25

  - ENC3 A = 22

  - ENC3 B = 23

  - ENC3 SW = 26

- Externe Eingänge:

  - CLOCK_IN = 6

  - RESET_IN = 29

Warum diese Wahl

- A13/A14/A15 sind für CV-In sauber, weil sie nicht mit deinen jetzigen Touch/TFT/Encoder-Pins kollidieren.

- Die Analog/Digital-Überlagerung der Teensy-3.6-Analogpins steht in pins_arduino.h. Genau deshalb würde ich die CV-Eingänge nicht auf A0..A9 legen.

- 29 wird frei, sobald VALUE_OUT3 nicht mehr per PWM läuft.

- Für die drei Encoder-Taster brauchst du tatsächlich drei zusätzliche Pins, daher 24/25/26.

Wichtige Hinweise

- CLOCK_IN, RESET_IN und die drei CV_IN nur mit sauber auf 0..3.3V angepassten Signalen an den Teensy.

- Wenn du später noch I2C brauchst: ENC2 B = 18 blockiert dir den Standard-SDA-Pin. Dann würde ich ENC2 A/B auf 27/28 verschieben.

- Für den MCP4822 den SPI-Bus sauber mit Transaktionen benutzen, weil TFT, Touch und DAC sich den Bus teilen. Offizielle PJRC-Quellen: https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_SPI.html und https://www.pjrc.com/store/teensy36.html

Wenn du willst, setze ich dir daraus im nächsten Schritt direkt die #defines und eine kleine hardware_map.h für das Projekt auf.

// Current active hardware mapping.

// These values must stay aligned with the existing wiring so the firmware

// continues to behave exactly as before.

static constexpr uint8_t TOUCH_IRQ_PIN = 2;

static constexpr uint8_t TOUCH_CS_PIN = 10;

static constexpr uint8_t TFT_DC_PIN = 20;

static constexpr uint8_t TFT_CS_PIN = 21;

static constexpr uint8_t TFT_RST_PIN = 255; // Unused, tied to 3.3V

static constexpr uint8_t TFT_MOSI_PIN = 7;

static constexpr uint8_t TFT_SCLK_PIN = 14;

static constexpr uint8_t TFT_MISO_PIN = 12;

static constexpr uint8_t GATE_OUT1_PIN = 3;

static constexpr uint8_t GATE_OUT2_PIN = 4;

static constexpr uint8_t GATE_OUT3_PIN = 5;

static constexpr uint8_t VALUE_OUT1_PIN = A21;

static constexpr uint8_t VALUE_OUT2_PIN = A22;

static constexpr uint8_t VALUE_OUT3_PWM_PIN = 29;

// Reserved future expansion mapping.

// Declared now so the project has one stable pin plan, but these are not

// enabled by the current firmware yet.

static constexpr uint8_t MCP4822_CS_PIN = 9;

static constexpr uint8_t MCP4822_LDAC_PIN = 8;   //  GND

static constexpr uint8_t CV_IN_1_PIN = A13;

static constexpr uint8_t CV_IN_2_PIN = A14;

static constexpr uint8_t CV_IN_3_PIN = A15;

static constexpr uint8_t ENC1_CLK_PIN = 15;

static constexpr uint8_t ENC1_DT_PIN = 16;

static constexpr uint8_t ENC1_SW_PIN = 24;

static constexpr uint8_t ENC2_CLK_PIN = 17;

static constexpr uint8_t ENC2_DT_PIN = 18;

static constexpr uint8_t ENC2_SW_PIN = 25;

static constexpr uint8_t ENC3_CLK_PIN = 22;

static constexpr uint8_t ENC3_DT_PIN = 23;

static constexpr uint8_t ENC3_SW_PIN = 26;

static constexpr uint8_t CLOCK_IN_PIN = 6;

// Reuses the current PWM pin once Val3 moves to the external MCP4822.

static constexpr uint8_t RESET_IN_PIN = 29;

Was hältst du davon, L, N oder R unter bzw. über den Kanalnummern 1, 2 und 3 anzuzeigen. Da ist noch am ehesten Platz?

Das halte ich für eine gute Lösung. Wahrscheinlich besser als zusätzliche Marker im Kreis, wenn es dir vor allem um Klarheit und wenig Umbau geht.

Warum das funktioniert:

- Die Kanalnummern 1, 2, 3 sind bereits die natürliche Zuordnung zu den drei Encodern

- L, N oder R direkt dort ist semantisch eindeutig

- Du brauchst kaum zusätzliche Grafikfläche

- Die Darstellung bleibt ruhig und technisch lesbar

Ich würde es so machen:

- Pro Kanal genau ein Buchstabe sichtbar: L, N oder R

- Direkt unter der Kanalnummer, wenn dort mehr Luft ist

- Die Kanalnummer selbst bleibt wie bisher

- Der aktive Modus-Buchstabe wird in der jeweiligen Kanalfarbe oder hell/invertiert gezeichnet

Also sinngemäß:

- Kanal 1: 1 mit kleinem L darunter

- Kanal 2: 2 mit N

- Kanal 3: 3 mit R

Das ist besser als:

- alle drei Buchstaben L N R gleichzeitig klein irgendwo hinzuquetschen

- ein globaler Statustext am Rand

- rein temporäre Anzeige ohne dauerhafte Rückmeldung

Wenn du noch etwas mehr Sichtbarkeit willst, ohne mehr Platz zu brauchen:

- den Buchstaben beim Umschalten kurz groß einblenden

- danach klein unter der Kanalnummer stehen lassen

Meine Empfehlung:

- dauerhaft kleines L/N/R bei 1/2/3

- beim Druck auf den Encoder kurzes visuelles Feedback, z. B. einmal invertieren oder kurz größer blinken

Das ist eine saubere, pragmatische Lösung. Wenn du willst, kann ich dir als Nächstes konkret sagen, an welcher Stelle in deinem aktuellen Kreis-Screen ich die Anzeige einbauen würde und wie man das mit minimalem Eingriff in ui_screens.cpp umsetzt.

Ich brauche noch Ideen, wie ich die 3 CV-Inputs sinnvoll nutzen kann. Hast du Ideen?

Ja. Für dein Gerät sind 3 CV-Inputs sehr wertvoll, wenn sie nicht fest verdrahtet sind, sondern pro Eingang zuweisbar bleiben.

Ich würde sie nicht sofort „einen festen Parameter pro Buchse“ machen, sondern so:

Bestes Grundkonzept

- CV1, CV2, CV3 sind frei zuweisbar

- Pro CV-Eingang ein Zielparameter

- Dazu je Eingang:

  - Amount

  - Offset

  - Mode

- Mode z. B.:

  - live

  - sample on step

  - sample on hit

Damit wird das System viel stärker, ohne unübersichtlich zu werden.

Sinnvolle Zielparameter

- PatLen

- NumHits

- Rotate

- Prob

- BPM nur im internen Clock-Modus

- Value Scale

- GateLen Scale

- Mute/Solo eher später, nicht in V1

- Preset Select nur optional, weil live gefährlich

Die musikalisch besten Ideen für V1

- CV -> NumHits

  - sehr musikalisch, weil sich Dichte direkt verändert

- CV -> Rotate

  - gibt schöne rhythmische Verschiebungen

- CV -> Prob

  - macht das Pattern lebendiger

- CV -> PatLen

  - spannend, aber etwas heikler, weil sich die Struktur stark ändert

Meine Empfehlung für die erste Version:

- CV1 -> NumHits Kanal 1

- CV2 -> Rotate Kanal 2

- CV3 -> Prob Kanal 3

Das ist sofort hörbar und gut beherrschbar.

Noch besser: Ziele nicht nur global, sondern pro Kanal
Dann kann z. B. jeder Eingang zu einem Kanal gehören:

- CV1 steuert etwas in Seq1

- CV2 in Seq2

- CV3 in Seq3

Beispiel:

- CV1: Len/Num/Rot von Kanal 1

- CV2: Len/Num/Rot von Kanal 2

- CV3: Len/Num/Rot von Kanal 3

Das passt sehr gut zu deinen 3 Encodern und 3 Sequenzen.

Wichtige Designentscheidung
Du solltest festlegen, ob CV:

- direkt kontinuierlich wirkt

- oder nur an Step-Grenzen übernommen wird

Für deinen Sequencer ist meist besser:

- Pattern-Parameter nur an Step-Grenzen übernehmen

- optional sogar nur am Pattern-Anfang

Sonst kann Len oder Rotate mitten im Lauf unruhig werden.

Sehr gute Modi

- Continuous: für BPM, Value-Scale, Gate-Scale

- Per Step: für Rotate, Prob, NumHits

- Per Cycle: für PatLen, NumHits, komplexere Strukturparameter

Luxusfunktionen später

- ein CV-Eingang moduliert nicht direkt den Parameter, sondern den Encoder-Wert

- CV-Recording ins Pattern

- CV als Macro, also ein Eingang steuert mehrere Parameter gleichzeitig

- bipolarer Modus:

  - Mitte = neutral

  - links/rechts bzw. niedrige/hohe Spannung = minus/plus

Was ich eher nicht zuerst machen würde

- CV direkt auf Preset-Load

- CV auf Mute/Solo

- CV auf zu viele Ziele gleichzeitig

- freie Matrix ohne klare UI, das wird schnell zu komplex

Meine pragmatische Empfehlung
V1:

- pro CV-Eingang genau ein Ziel

- Ziel aus Len/Num/Rot/Prob

- Übernahme nur auf Step oder Cycle

- Amount pro Eingang

- Kanäle fest zugeordnet oder einfach auswählbar

V2:

- freie Zuweisung

- bipolar/unipolar

- glättung

- Macro-Modus