Hardwareerweiterung

Hier ist eine konsistente Endbelegung für deinen aktuellen Ausbau.

Empfohlene Belegung

SPI0 (Touch + 2x MCP4822)

- Pin 2  = TOUCH_IRQ

- Pin 10 = TOUCH_CS

- Pin 11 = SPI0 MOSI

- Pin 12 = SPI0 MISO

- Pin 13 = SPI0 SCK

- Pin 9  = MCP4822_CS_VALUE

- Pin 8  = MCP4822_CS_PITCH

- Pin 30 = MCP4822_LDAC

SPI1 (TFT ILI9341)

- Pin 20 = TFT_DC

- Pin 21 = TFT_CS

- Pin 26 = TFT_MOSI

- Pin 27 = TFT_SCK

- Pin 1  = TFT_MISO

- TFT_RST = fest auf 3.3V

Gate-Ausgänge

- Pin 3 = GATE_OUT1

- Pin 4 = GATE_OUT2

- Pin 5 = GATE_OUT3

CV-Eingänge

- Pin 38 = CV_IN_1 (A14)

- Pin 39 = CV_IN_2 (A15)

- Pin 40 = CV_IN_3 (A16)

Encoder 1

- Pin 15 = ENC1_CLK

- Pin 16 = ENC1_DT

- Pin 24 = ENC1_SW

Encoder 2

- Pin 17 = ENC2_CLK

- Pin 18 = ENC2_DT

- Pin 25 = ENC2_SW

Encoder 3

- Pin 22 = ENC3_CLK

- Pin 23 = ENC3_DT

- Pin 32 = ENC3_SW

Externe Eingänge

- Pin 6 = CLOCK_IN

- Pin 7 = RESET_IN

MCP4822 Kanalzuordnung

- MCP4822 #1, Kanal A = VALUE_OUT1

- MCP4822 #1, Kanal B = VALUE_OUT2

- MCP4822 #2, Kanal A = VALUE_OUT3

- MCP4822 #2, Kanal B = frei / PITCH_OUT / Reserve

Warum diese Wahl

Diese Wahl trennt die Funktionsblöcke sauber und vermeidet alle Pin-Kollisionen.

- TFT liegt allein auf SPI1 (26/27/1), damit Display-Traffic nicht mit Touch und DAC-Ausgabe auf demselben Bus hängt.

- Touch und beide MCP4822 liegen gemeinsam auf SPI0 (11/12/13), was elektrisch unkritisch ist, solange jedes Gerät ein eigenes CS hat. Das ist hier mit 10, 9 und 8 erfüllt.

- Die Gate-Ausgänge bleiben auf 3/4/5, weil sie im Projekt bereits so benutzt werden und keine Konflikte erzeugen.

- Die CV-Eingänge liegen auf echten ADC-Pins 38/39/40, damit sie nicht mit SPI, Encodern oder Trigger-I/O kollidieren.

- Die Encoder sitzen auf normalen Digitalpins 15/16/24, 17/18/25, 22/23/32; das ist gut gruppierbar und lässt die Buspins frei.

- CLOCK_IN und RESET_IN liegen auf 6 und 7, also getrennt von ADC, SPI und Encodern.

- LDAC liegt auf 30, damit er unabhängig von Clock/Reset und den Gate-Pins bleibt.

Der Hauptgrund ist also nicht “diese Pins sind magisch besser”, sondern:

- keine Doppelbelegung

- saubere Bus-Trennung

- ADC-Pins bleiben ADC-Pins

- bestehende Firmware-Struktur wird möglichst wenig verbogen

- der Schaltplan bleibt nachvollziehbar

Der einzige technische Vorbehalt ist nicht die Pinwahl, sondern die Ausgangsstufe der MCP4822: Wenn du mit 3.3V Versorgung arbeitest, musst du die gewünschte CV-Ausgangsspannung bewusst festlegen.

Wichtige Hinweise

- Alle Teensy-4.1-Eingänge nur mit 0..3.3V. CLOCK_IN, RESET_IN und CV_IN_1..3 brauchen also Pegelanpassung bzw. Schutzbeschaltung, wenn extern mehr anliegen kann.

- Der MCP4822 braucht je IC einen 100 nF Abblockkondensator direkt an VDD/GND.

- Wenn die CV-Ausgänge sauber und stabil sein sollen, plane am DAC-Ausgang besser noch Puffer/OpAmp und ein kleines Ausgangsfilter ein, statt direkt nackig rauszugehen.

- Die wichtigste offene Hardwareentscheidung ist die gewünschte CV-Spannung. Mit MCP4822 an 3.3V ist der obere Bereich nicht beliebig. Das solltest du vor dem finalen Analogteil festziehen.

- LDAC ist aktuell als eigener Pin vorgesehen. Wenn du kein synchrones Update beider DACs brauchst, könntest du LDAC auch fest auf GND legen und einen Pin sparen.

- Für SPI0 gilt: Touch und beide DACs teilen sich den Bus. Das ist ok, aber Leitungen kurz halten, saubere Masseführung, eigene CS-Leitungen, keine langen fliegenden Verbindungen.

- Für das TFT auf SPI1 ebenfalls: kurze Leitungen und gute Masse, sonst wird das bei höheren SPI-Takten schnell empfindlich.

- TFT_RST ist bei dir fest auf 3.3V geplant. Das geht, aber ein echter Reset-Pin ist robuster, falls das Display beim Einschalten zickt.

- Die Touch-Kalibrierung in src/ui_touch.cpp ist fest eingetragen. Wenn du Display oder Touch-Panel änderst, musst du das neu prüfen.

// SPI0: Touch + both MCP4822 (MOSI=11, MISO=12, SCK=13)

static constexpr uint8_t TOUCH_IRQ_PIN = 2;

static constexpr uint8_t TOUCH_CS_PIN = 10;  // SPI0 CS

static constexpr uint8_t TFT_DC_PIN = 20;

static constexpr uint8_t TFT_CS_PIN = 21;    // SPI1 CS (variable)

static constexpr uint8_t TFT_RST_PIN = 255; // Unused, tied to 3.3V

static constexpr uint8_t TFT_MOSI_PIN = 26; // SPI1 MOSI

static constexpr uint8_t TFT_SCLK_PIN = 27; // SPI1 SCK

static constexpr uint8_t TFT_MISO_PIN = 1;  // SPI1 MISO

static constexpr uint8_t GATE_OUT1_PIN = 3;

static constexpr uint8_t GATE_OUT2_PIN = 4;

static constexpr uint8_t GATE_OUT3_PIN = 5;

// CV outputs now come from external MCP4822 DACs, not direct MCU pins.

static constexpr uint8_t VALUE_OUT1_PIN = 255;

static constexpr uint8_t VALUE_OUT2_PIN = 255;

static constexpr uint8_t VALUE_OUT3_PWM_PIN = 255;

// MCP4822 DACs (SPI0)

static constexpr uint8_t MCP4822_CS_VALUE_PIN = 9;   // CS for Value DAC

static constexpr uint8_t MCP4822_CS_PITCH_PIN = 8;   // CS for Pitch DAC

static constexpr uint8_t MCP4822_LDAC_PIN = 30;      // Shared LDAC

static constexpr uint8_t CV_IN_1_PIN = 38; // A14 on 4.1

static constexpr uint8_t CV_IN_2_PIN = 39; // A15 on 4.1

static constexpr uint8_t CV_IN_3_PIN = 40; // A16 on 4.1

static constexpr uint8_t ENC1_CLK_PIN = 15;

static constexpr uint8_t ENC1_DT_PIN = 16;

static constexpr uint8_t ENC1_SW_PIN = 24;

static constexpr uint8_t ENC2_CLK_PIN = 17;

static constexpr uint8_t ENC2_DT_PIN = 18;

static constexpr uint8_t ENC2_SW_PIN = 25;

static constexpr uint8_t ENC3_CLK_PIN = 22;

static constexpr uint8_t ENC3_DT_PIN = 23;

static constexpr uint8_t ENC3_SW_PIN = 32;

static constexpr uint8_t CLOCK_IN_PIN = 6;

static constexpr uint8_t RESET_IN_PIN = 7;

Was hältst du davon, L, N oder R unter bzw. über den Kanalnummern 1, 2 und 3 anzuzeigen. Da ist noch am ehesten Platz?

Das halte ich für eine gute Lösung. Wahrscheinlich besser als zusätzliche Marker im Kreis, wenn es dir vor allem um Klarheit und wenig Umbau geht.

Warum das funktioniert:

- Die Kanalnummern 1, 2, 3 sind bereits die natürliche Zuordnung zu den drei Encodern

- L, N oder R direkt dort ist semantisch eindeutig

- Du brauchst kaum zusätzliche Grafikfläche

- Die Darstellung bleibt ruhig und technisch lesbar

Ich würde es so machen:

- Pro Kanal genau ein Buchstabe sichtbar: L, N oder R

- Direkt unter der Kanalnummer, wenn dort mehr Luft ist

- Die Kanalnummer selbst bleibt wie bisher

- Der aktive Modus-Buchstabe wird in der jeweiligen Kanalfarbe oder hell/invertiert gezeichnet

Also sinngemäß:

- Kanal 1: 1 mit kleinem L darunter

- Kanal 2: 2 mit N

- Kanal 3: 3 mit R

Das ist besser als:

- alle drei Buchstaben L N R gleichzeitig klein irgendwo hinzuquetschen

- ein globaler Statustext am Rand

- rein temporäre Anzeige ohne dauerhafte Rückmeldung

Wenn du noch etwas mehr Sichtbarkeit willst, ohne mehr Platz zu brauchen:

- den Buchstaben beim Umschalten kurz groß einblenden

- danach klein unter der Kanalnummer stehen lassen

Meine Empfehlung:

- dauerhaft kleines L/N/R bei 1/2/3

- beim Druck auf den Encoder kurzes visuelles Feedback, z. B. einmal invertieren oder kurz größer blinken

Das ist eine saubere, pragmatische Lösung. Wenn du willst, kann ich dir als Nächstes konkret sagen, an welcher Stelle in deinem aktuellen Kreis-Screen ich die Anzeige einbauen würde und wie man das mit minimalem Eingriff in ui_screens.cpp umsetzt.

Ich brauche noch Ideen, wie ich die 3 CV-Inputs sinnvoll nutzen kann. Hast du Ideen?

Ja. Für dein Gerät sind 3 CV-Inputs sehr wertvoll, wenn sie nicht fest verdrahtet sind, sondern pro Eingang zuweisbar bleiben.

Ich würde sie nicht sofort „einen festen Parameter pro Buchse“ machen, sondern so:

Bestes Grundkonzept

- CV1, CV2, CV3 sind frei zuweisbar

- Pro CV-Eingang ein Zielparameter

- Dazu je Eingang:

  - Amount

  - Offset

  - Mode

- Mode z. B.:

  - live

  - sample on step

  - sample on hit

Damit wird das System viel stärker, ohne unübersichtlich zu werden.

Sinnvolle Zielparameter

- PatLen

- NumHits

- Rotate

- Prob

- BPM nur im internen Clock-Modus

- Value Scale

- GateLen Scale

- Mute/Solo eher später, nicht in V1

- Preset Select nur optional, weil live gefährlich

Die musikalisch besten Ideen für V1

- CV -> NumHits

  - sehr musikalisch, weil sich Dichte direkt verändert

- CV -> Rotate

  - gibt schöne rhythmische Verschiebungen

- CV -> Prob

  - macht das Pattern lebendiger

- CV -> PatLen

  - spannend, aber etwas heikler, weil sich die Struktur stark ändert

Meine Empfehlung für die erste Version:

- CV1 -> NumHits Kanal 1

- CV2 -> Rotate Kanal 2

- CV3 -> Prob Kanal 3

Das ist sofort hörbar und gut beherrschbar.

Noch besser: Ziele nicht nur global, sondern pro Kanal
Dann kann z. B. jeder Eingang zu einem Kanal gehören:

- CV1 steuert etwas in Seq1

- CV2 in Seq2

- CV3 in Seq3

Beispiel:

- CV1: Len/Num/Rot von Kanal 1

- CV2: Len/Num/Rot von Kanal 2

- CV3: Len/Num/Rot von Kanal 3

Das passt sehr gut zu deinen 3 Encodern und 3 Sequenzen.

Wichtige Designentscheidung
Du solltest festlegen, ob CV:

- direkt kontinuierlich wirkt

- oder nur an Step-Grenzen übernommen wird

Für deinen Sequencer ist meist besser:

- Pattern-Parameter nur an Step-Grenzen übernehmen

- optional sogar nur am Pattern-Anfang

Sonst kann Len oder Rotate mitten im Lauf unruhig werden.

Sehr gute Modi

- Continuous: für BPM, Value-Scale, Gate-Scale

- Per Step: für Rotate, Prob, NumHits

- Per Cycle: für PatLen, NumHits, komplexere Strukturparameter

Luxusfunktionen später

- ein CV-Eingang moduliert nicht direkt den Parameter, sondern den Encoder-Wert

- CV-Recording ins Pattern

- CV als Macro, also ein Eingang steuert mehrere Parameter gleichzeitig

- bipolarer Modus:

  - Mitte = neutral

  - links/rechts bzw. niedrige/hohe Spannung = minus/plus

Was ich eher nicht zuerst machen würde

- CV direkt auf Preset-Load

- CV auf Mute/Solo

- CV auf zu viele Ziele gleichzeitig

- freie Matrix ohne klare UI, das wird schnell zu komplex

Meine pragmatische Empfehlung
V1:

- pro CV-Eingang genau ein Ziel

- Ziel aus Len/Num/Rot/Prob

- Übernahme nur auf Step oder Cycle

- Amount pro Eingang

- Kanäle fest zugeordnet oder einfach auswählbar

V2:

- freie Zuweisung

- bipolar/unipolar

- glättung

- Macro-Modus

Hardware-Zusammenfassung EuclidPatGen T4.1

CV-Eingänge (3×)

IC: MCP6002 (Dual Op-Amp, Single Supply) Betriebsspannung: 0V / +3.3V

Topologie: Invertierender Summierverstärker

- R1 = 100 kΩ (Eingangswiderstand, schützt Op-Amp via virtuelle Masse)

- R2 = 47 kΩ (Feedback)

- R_bias = 170 kΩ an −12V (Eurorack-Rail, erzeugt Ausgangs-Offset)

Funktion:

- Eingangsspannungsbereich: 0–6.6V

- Vout bei Vin = 0V: +3.3V

- Vout bei Vin = 6.6V: ~+0.2V

- Signal invertiert → Software-Kompensation: cvRaw = 4095 - analogRead(pin)

Gate-Ausgänge (3×)

IC: 74HCT14 (Hex Schmitt-Trigger-Inverter) Betriebsspannung: +5V (Eurorack-Busboard)

Topologie:

Teensy Pin → 74HCT14 → 1 kΩ → GATE OUT (Buchse)

Logik (invertierend):

- Idle: Teensy HIGH → Ausgang LOW (kein Gate)

- Gate aktiv: Teensy LOW → Ausgang HIGH (+5V)

- 3 von 6 Invertern genutzt, 3 frei

Schutz: 1 kΩ Serienwiderstand am Ausgang (Eurorack-Standard)

Value-Ausgänge / CV-Ausgänge (3×)

DAC: MCP4822 (12-bit, Dual-DAC, SPI) Betriebsspannung MCP4822: +3.3V (kein SPI-Pegelwandler zum Teensy nötig) Gain-Bit: 1× → Vout_max = 2.048V (interne Bandgap-Referenz)

Op-Amp: TL074 (Quad Op-Amp) Betriebsspannung TL074: +12V / −12V (Eurorack-Rail)

Topologie: Nicht-invertierender Verstärker

- R1 = 10 kΩ

- R2 = 22 kΩ

- Gain = 1 + 22/10 = 3.2

- Vout_max = 2.048V × 3.2 = 6.55V

Schutz: 1 kΩ Serienwiderstand am Ausgang (Eurorack-Standard)

MCP4822 (0–2.048V) → TL074 (Gain 3.2) → 1 kΩ → CV OUT (Buchse)

Clock-In / Reset-In

Transistor: MMBT3904 (NPN, SOT-23) — je einen pro Eingang Betriebsspannung: +3.3V (Pull-up), kein eigener Rail nötig

Topologie:

CV IN → R_base=100 kΩ → Basis MMBT3904 → Collector → R_pullup=10 kΩ → +3.3V → Teensy Pin

Emitter → GND

Funktion:

- Eingangsbereich: verträgt volle Eurorack-Spannung (bis +12V)

- Ausgang: active-low (invertiert) → Firmware reagiert auf fallende Flanke

- Kein separater Schutzdioden nötig (100 kΩ + B-E-Strecke ausreichend)

Firmware: Auto-Detect externer Clock — bei 3 Sekunden ohne Puls automatischer Rückfall auf internen BPM-Timer